东博煤矿防爆车辆采购技术要求

# 一、技术参数

1、WC(19-20)R防爆柴油机无轨胶轮车参数

| 型号 |  | WC（19-20R）尖头型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘坐人数（个） |  | 19-20 |  |  |  |
| 转向型式 |  | 液压助力方向盘式 |  |  |  |
| 额定载重量(kg) |  | 3000 |  |  |  |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm) |  | 6000×2000×2100(不大于以上数据） |  |  |  |
| 车厢尺寸(长×宽×高)(mm) |  | 4200×2000×120 |  |  |  |
| 轴距(mm) |  | 3360 |  |  |  |
| 前/后轮距(mm) |  | 1480/1520 |  |  |  |
| 最小离地间隙(mm) |  | 200 |  |  |  |
| 各档速度（Km/h） |  | 前进档 | 1挡 |  | 9 |
|  |  |  | 2挡 |  | 15 |
|  |  |  | 3挡 |  | 27 |
|  |  | 后退档 |  |  | 10 |
| 最大牵引力（KN） |  | 22 |  |  |  |
| 制动方式 |  | 工作制动 |  | 四轮制动，液压制动，湿式制动器 |  |
|  |  | 驻车制动 |  | 湿式制动器，失效安全型 |  |
| 最小通过能力半径(mm) |  | 内 |  | 4800 |  |
|  |  | 外 |  | 7500 |  |
| 最大爬坡度 |  | 15% |  |  |  |
| 最大举升角(°) |  | 43 |  |  |  |
| 最大举升高度(mm) |  | 2900 |  |  |  |
| 保护型式 |  | 隔爆兼本质安全型电保护 |  |  |  |
| 举升时间（s） |  | ≤30 |  |  |  |
| 防爆柴油机型号 |  | ZL4105DZLDFB（四缸国Ⅲ） |  |  |  |
| 防爆柴油机额定功率/转速（kw/r/min） |  | 50/2600 |  |  |  |
| 保 护 装 置 | 排气温度 | 排气温度67±3℃时，声光报警，报警后1分钟内自动停机 |  |  |  |
|  | 表面温度 | 机体表温度145±5℃时，声光报警，报警后1分钟内自动停机 |  |  |  |
|  | 冷却水温度 | 冷却水温度92±3℃时，声光报警，报警后1分钟内自动停机 |  |  |  |
|  | 废气处理箱水位 | 水位低于150mm设计位置报警，1分钟内自动熄火停机 |  |  |  |
|  | 机油压力 | 机油压力低于（0.15±0.01）Mpa时报警，1分钟内自动熄火停机 |  |  |  |
|  | 瓦斯浓度 | 瓦斯浓度达到1.0% (有煤（岩）与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中瓦斯浓度达到0.5%) |  |  |  |

2、ZL20EFB轮胎式防爆装载机参数

| 装载机型号 |  | ZL20EFB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定斗容量(m3) |  | 1.0 |  |  |  |  |
| 额定载荷(kg) |  | 2000 |  |  |  |  |
| 工作质量(kg) |  | 5850 |  |  |  |  |
| 矿用防爆柴油机 | 型号 | ZL4105DZLDFB |  |  |  |  |
|  | 额定功率/额定转速（kW/rpm） | 62/2200 |  |  |  |  |
|  | 启动方式 | 防爆电启动 |  |  |  |  |
|  | 位置 | 后置 |  |  |  |  |
| 运行速度（km/h） | 前进 | Ⅰ档 | 0-6 |  | Ⅱ档 | 0-24 |
|  | 后退 | Ⅰ档 | 0-6 |  | Ⅱ档 | 0-24 |
| 外形尺寸(mm) | 长(铲斗平放地面) | 5450 |  |  |  |  |
|  | 宽（主机最大宽度） | 2030 |  |  |  |  |
|  | 高（至驾驶室顶棚） | 2070 |  |  |  |  |
|  | 铲斗宽度 | 2080 |  |  |  |  |
|  | 最大提升时整机高度 | 3050 |  |  |  |  |
| 最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 6350 |  |  |  |  |
|  | 内侧 | 3950 |  |  |  |  |
| 最小离地间隙（mm） |  | 310 |  |  |  |  |
| 最大卸载高度(mm) |  | 1650 |  |  |  |  |
| 卸载距离(mm) |  | 880 |  |  |  |  |
| 最大掘起力(kN) |  | 55 |  |  |  |  |
| 最大牵引力(kN) |  | 40 |  |  |  |  |
| 倾翻载荷(kg) |  | 4000 |  |  |  |  |
| 铲斗提升时间(s) |  | ≤5.6 |  |  |  |  |
| 工作装置动作时间 (举升、倾翻、下降总时间)（s） |  | ≤10.0 |  |  |  |  |
| 爬坡能力( °) |  | 14 |  |  |  |  |
| 轴距(mm) |  | 2380 |  |  |  |  |
| 轮距（前、后）(mm) |  | 1620 |  |  |  |  |
| 驱动方式 |  | 四轮驱动 |  |  |  |  |
| 传动方式 |  | 液力-机械传动 |  |  |  |  |
| 制动型式 |  | 行车制动 |  | 全液压湿式制动 |  |  |
|  |  | 停车制动/紧急制动 |  | 钳盘式制动 |  |  |
| 车体最大转向角(°) |  | 35 |  |  |  |  |
| 燃油箱容积（L） |  | 80 |  |  |  |  |

- 技术要求：

- 所有采购车辆均采用湿式制动。

- 按井下防爆车辆管理规定，上齐上全六大保护系统。

- 各车辆吸、排气口安装防爆珊栏。

- 所购车辆方向带助力系统。

# 所有车辆排放标准均为国三；

- 所有车辆均配备干式二氧化碳灭火器。

- 三、售后服务及其它

- 长期提供产品备件和售后技术服务。

- 设备在运行过程中出现技术故障和疑难问题时，接到通知后24小时内到达现场处理。

- 发货应随机提供“MA”标志，安标证，检验报告，使用说明书各一份。

四、供货时间

- 签订合同并支付预付款后30个工作日内.质保期：防爆电器为3个月,湿式制动器及整车质保期为12个月。

五、执行标准：

检验依据：1、Q/YD07-2013 防爆柴油机无轨胶轮车技术条件；

2、MT/T989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件。

六、供应商提供以下技术资料：

1、整车及防爆部件防爆性能试验报告；

2、整车及防爆部件的煤矿安全标志准用证；

3、整车的防爆合格证（国三）；