伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司

办公楼辅加层工程实施方案

- 一、工程概况

- 本工程为东博煤矿（以下简称）办公楼二层钢结构辅加层工程，建设地点位于东博煤矿办公楼二楼顶层处；东西两侧平台均采用钢结构封闭建设，部分支点利用原办公楼圈梁、构造柱连接，与原顶面形成两坡出水形状；

- 二、东西两平台工程范围及面积

- （一）东西两侧平台全封闭，建筑面积：270.48m2，宽16100mm*长16800mm（东长8400+西长8400），檐口高4.2m，两坡出水、起脊高1.1m；

- 1、外墙面做法：

- （1）钢结构依据设计图纸；墙面使用两层夹心阻燃岩棉板，其中外墙面均采用阻燃夹心保温岩棉板，内外彩板厚为0.6mm、岩棉厚100mm，内墙面在安装一层阻燃夹心保温岩板板，内外彩板厚为0.6mm、岩棉厚50mm；

- （2）顶面采用平铺一层阻燃夹心保温岩棉板，内外彩板厚为0.6mm、岩棉厚100mm；顶部依照三楼顶层安装单层彩板，板厚为0.6mm与三楼顶部相统一；前檐口假檐造型采用镀锌方管40*60*2，外围利用0.6mm单层彩板围护；柱基础固定采用φ18*400锚杆加树脂植径，不少于4根；

- （3）外墙壁做法：采用一遍白水泥打底，专用胶粘剂刮于板面，水泥砂浆后挂玻璃丝网格布（网格布规格：130-140g/m；），粘接抗裂砂浆；

- （4）真石漆：确保腻子强度，刮腻子两遍以上确保面平，喷黑色底漆，中砂料厚不少于2mm，砂纸摸平后造面漆不少于两遍以上。

- 2、檐口制作：

- 东西两侧正面檐口需用轻钢骨架和单层彩板制作造型（板厚0.6mm）与三楼檐口相统一；

- 3、地面面积：

- （1）西侧地面径面积：约122.8m2，铺设防静电瓷砖，利用原调度室防静电瓷砖78m2，剩余部分由施工方采购与原瓷砖统一铺设；

- （2）东侧地面径面积：约122.8m2，地面铺设陶瓷防水地砖；

- （3）地面做法：清理防水层至现浇底部，长15.35m*宽8m*30cm，合计36.84m3；工程垃圾运输一公里之内掩埋；基层处理用水泥砂浆找平，制作防水，地面浇筑水泥砂浆（100mm厚C15混凝土，根据走廊高度确定）抹面压实赶光，素土夯实铺设地砖；

- 4、室内墙壁制作：内墙板均采用竹木纤维板装饰，注防火、防潮、防静电；

- 5、两间房顶部、电器制作：

- （1）采用烤漆铝扣板吊顶，厚度0.8mm；

- （2）LED平板灯80W每间10盏*2=20盏；

- （3）照明线采用4平方铜塑线（含开关、公牛牌、三翘）；

- （4）插座线采用6平方铜塑线（五孔插座、电压220V 10A，调度室需10个、会议室6个、公牛牌）；

- （5）普通应急灯、调度室需安装4个；

- （6）东侧房需铺设电缆YJV3*6+1*4 50m，20软护套管40m、终端照明盒1个；

- 6、西侧房门窗做法：

- （1）西侧房间需在37墙处开设门洞一个2.05m*1m与机房连通，采用竹纤维板门套（不安门）；

- （2）机房24墙处开设门洞一个，安装正常钢木门1套；

- （3）主门改造安装断桥铝加亮窗门带门套（竹木纤维板门套），高2.5m*宽1.38m，型号80C；

- （4）真空双层断桥铝窗60C，正面安装2套、西面2套、型号2*2.3m，窗户和五金件与办公楼窗户一样，角布角链；含实木窗套，带纱窗，人造大理石窗台板；

- 7、东侧房门窗做法：

- （1）东侧主门需破除37墙1.38m*0.95m，包保性拆除断桥铝窗户1套，安装到新建房东面；主门安装断桥铝加亮窗带门套（竹木纤维板门套）；

- （2）真空双层断桥铝窗60C，正面安装2套、东面1套、北面2套、型号2*2.3m，窗户和五金件与办公楼窗户一样，角布角链；含实木窗套，带纱窗、人造大理石窗台板；

- 8、暖气做法：

- （1）西房安装铜铝复合片5组（13片/组、金牛牌散热器）、中心高600、镀锌管连接、每组由2个铜阀门控制；

- （2）东房安装铜铝复合片4组（13片/组、金牛牌散热器）、中心高600、镀锌管连接、每组由2个铜阀门控制，改造暖气一处并拆除一组暖气；

- 9、屋顶做法：

- (1)两坡出水，脊高1.1m,屋面采用0.6mm厚压型单层彩板制作，彩板型号840，出檐口200mm；

- (2)轻钢骨架采用镀锌方钢60mm×40mm×2.0mm制作,钢架梁间距3m左右,檩条间距不大于1.4m，中间焊接斜拉和直立支撑间距不大于4m，梁与梁底部需横拉；

- (3)固定方式：与主梁满焊，间距不大于1.2m；确保坚固稳定；

- 10、防雷接地做法：要求新建屋顶与女儿墙避雷带相连接；

- 三、原调度室改造

- 1、设施安装拆除：

- （1）吊顶拆除：约76.23m2，拆除原钢骨架和PE板顶棚；

- （2）门洞拆除：约1.8m2，拆除24墙门洞一个；需安卫生间钢木门一套；

- （3）主门改造，原1.15*2.05m改为正常门，需用红机砖砌筑门墩，安装钢木门一套；

- （4）铺设陶瓷地砖：约76.23m2，素混夯实，调度根据走廊调度确定；

- （5）室内制作隔断：约22.05m2，采用GRC隔墙板材质制作，厚度为12cm；

- （6）顶棚制作：约30m，角线采用石膏制作造型；

- （7）墙面刮白：约249.13m2,长12.1m*宽6.3m*高3.5m+隔墙（6.3+3.5m），基层处理，将墙面基层上起皮、松动及鼓包清除凿平，将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅污等杂物清除干净；涂刷“立邦牌”防水涂料两遍，表面光滑、外观均匀；达到双重防水、防潮效果。

- 四、三楼楼顶彩板更换

- 1、拆除原彩钢板约488.96m2,轴线长30.37*宽16.1m，更换为840型单层彩钢板，厚度为0.6mm，出檐口200mm，合计更换面积为501.1m2；

- 2、顶部安装两盏LED500W照明灯,带时控开关及电缆；

- 五、办公楼顶部安装企业标识牌

- 1、顶部拆除10个大字，安装企业标识牌9个字“开远集团、东博煤矿”，中间安装公司LOGO,制作不锈钢架带灯字，字体为2m；