伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司

型钢结构矸石棚封闭工程实施方案

- 一、工程概况

- 1、本工程为东博煤矿（以下简称）矸石棚封闭工程，建设地点位于东博煤矿厂区矸石出料棚与南侧块煤棚搭接建设，采用4根立柱为支撑进行彩板封闭，结构类型为型钢单层钢架结构；

- 2、设计标准：1）建筑安全等级：二级，建设设计使用年限为15年；

- 2）抗震设防：8度；建筑物耐火等级为二级；建筑层数：单层；

- 3）国家现行规范，标准及规定；

- 4）本工程±0.000相当于绝对标高***m（依据现场定）；具体要求详见施工图；

- 3、本工程设计费由预中标单位承担（设计费3万元），设计院需浇筑施工设计图和竣工蓝图各贰份。

- 二、工程范围及面积

- 1、矸石棚封闭面积为912m2，层高一层，规格为长28.5m、宽32m、檐高10m；两坡出水、西侧不设立抗风柱、采用钢托梁支撑；

- 2、顶面布置部分阳光板、其他均为彩板0.6mm840型压型单层彩板封闭，东侧挡墙2m以上采用0.6mm900型压型单层彩板封闭；

- 钢柱做保护防撞措施：采用标号C30砼浇筑防撞保护，形状方形，正负零下0.5m，上2.0m，总高2.5m，1200*1200*2500mm，内置钢筋笼、距表面50mm处浇筑混凝土；

- 煤棚内照明：设计南北两侧对照，每侧上壁安装4盏400W照明LED灯，共计8盏LED灯（包含线管、控制箱及照明线，其中主线为2*6mm2聚乙稀电缆，支线为BVR4mm2铜线）；

- 东侧混凝土挡墙制作：采用C30混凝，长32m、宽300mm、按照图纸制作；

- 土建拆除、回填、场平清理：需破除部分立柱混凝土基础、立柱基础成形后需回填夯实、采用C30混凝土浇筑厚30cm；清理现场施工垃圾至甲方指定3#采坑掩埋（运输距离1公里之内）；

- 三、技术要求

- 1、墙面板采用V900型彩板、屋面板均采用V840型彩板，厚度均为0.6mm单层压型彩钢板；

- 2、钢柱符合设计规范要求，钢材符合现行国家标准和规范，并且出具原钢厂材质检验单（建议）；

3、上述型钢材质主结构为Q345、次结构为Q235按施工图设计规范制作；

4、柱基础、挡墙均采用标号C30砼浇筑；

- 施工要求

- 1、围护结构：本工程封闭棚只做屋面和东墙封闭，其它处不封闭；屋面颜色为深蓝色，墙面为白色；

- 2、屋面安装阳光板要求厚度≥2mm，透光率达到80%，贴覆薄膜防紫外线和眩光；

- 3、东墙处有混凝土挡墙，开槽后经甲方验收后方可浇筑；

- 4、钢柱做保护防撞采用标号C30砼浇筑防撞保护，方形状浇筑，内置钢筋笼φ12@300、与表层50mm处浇筑。

- 五、工期：30天