内蒙古友恒煤炭有限责任公司综采工作面回撤及安装工程说明

1 .工程概况

内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿5219工作面回撤（249.5m）及5218综采工作面（249.5m）安装工程为益民煤矿综采工作面设备回撤及安装工程。

- 工程内容：安装工程内容

- 2.1  5219回撤工作面及5218安装工作面设备配明细如下表

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格/型号 | - 单重 | - 单位 | - 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 5219工作面回撤 | - 5218工作面安装 |
| - 1 | - 采煤机 | MG400/890-WD1 | - ~38t | - 台 | - 1 | - 1 |
| - 2 | - 刮板输送机 | SGZ800/800 | - 250m | - 台 | - 1 |  |
| - 3 | - 转载机 | SZZ800/250 | - 38m | - 台 | - 1 | - 1 |
| - 4 | - 破碎机 | PLM-2000 |  | - 台 | - 1 | - 1 |
| - 5 | - 中间液压支架 | ZYT6800/09/18 | - 15.3t | - 台 | - 166 | - 166 |
| - 6 | - 端头液压支架 | ZYT6800/15/30 | - 18t | - 台 | - 4 | - 4 |
| - 7 | - 乳化泵 | BRW315/31.5NB | - 4.5t | - 台 | - 2泵1箱 | - 2泵1箱 |
| - 8 | - 喷雾泵 | BPW400/16 | - 1.05t | - 台 | - 2泵1箱 | - 2泵1箱 |
| - 9 | - 组合开关 | QJGZ9215-1600/3300-8 | - 1.8t | - 台 | - 1 | - 1 |
| - 10 | - 组合开关 | QJZ9215-1860/1140(660)-8 | - 0.94t | - 台 | - 1 | - 1 |
| - 11 | - 移变 | BXB1-500/3330 | - 8.8t | - 台 | - 1 | - 1 |
| - 12 | - 移变 | PBG1-200/10 | - 11.9t | - 台 | - 1 | - 1 |
| - 13 | - 回柱绞车 | - JZB-6 |  | - 台 | - 1 | - 1 |
| - 14 | - 设备列车 | - 总长85米，19节车箱 |  | - 套 | - 1 | - 1 |

- 2.2  5219回采工作面回撤通道支护概况（不在招标内）

- 回撤通道长:249.5m、宽:4m、高:2.6m，采用锚杆、金属网、锚索支护。

支护形式：敷设顶网俩层，一层钢筋网一层菱形网，同时采用锚杆、锚索、π型钢梁架棚的支护方式，锚杆用ф18×1800mm间排距1000×1000mm，回撤巷口锚索长度4000mm间排距2000×3000mm，紧贴煤柱开始架棚。

- 架棚规格为：一梁三柱，π型钢梁长度为3m，柱距0.9m,间排距1.5m。

- 2.3  运输路线及长度

- ①5219工作面运输路线：地面工业广场→副斜井→5-2煤辅运大巷→5219回撤通道,路线总长度2100米。升井路线与上述路线相反。

- ②5218工作面运输路线：地面工业广场→副斜井→5-2辅运大巷→5218辅运顺槽→5218工作面切眼，路线总长度3500米。

- ③5219工作面至5218工作面井下路线：5219回撤通道→5218辅运顺槽→5218工作面切眼，路线总长度1600米。返回路线与上述路线相反。

- 2.4  升井、入井设备工程量明细（直搬外）

| 设备名称 | 升、入井设备工程量 | 入井设备工程量 |
| --- | --- | --- |
| 刮板输送机 | 整套设备升井至地面工业广场 |  |
| 采煤机 | 旧采煤机升井 | 新采煤机搬运安装至5218综采工作面 |
| 液压支架 | 6台支架升井至地面工业广场 | 6台支架搬运至5218综采工作面 |
|  | 2台支架搬运至5-2煤辅运大巷1400m处 |  |

- 2.5  5218工作面（安装面）主要配套设备明细

| 地点 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作面 | - 采煤机 | MG400/890-WD1 | 台 | 1 |  |
|  | - 刮板输送机 |  | 台 |  |  |
|  | - 中间液压支架 | ZYT6800/09/18 | 架 | 166 |  |
|  | - 端头液压支架 | ZYT6800/15/30 | 架 | 4 |  |
|  | - 转载机 | SZZ800/250 | 台 | 1 |  |
|  | - 破碎机 | PLM-2000 | 台 | 1 |  |
| 辅运顺槽 | - 回柱绞车 | JZB-6 | 架 | 1 |  |
|  | 设备列车 | 总长85米，19节车箱， | 套 | 1 |  |

所有设备及附属配套设备之间管路、电缆连接、设备通信、照明、工作面水泵安装、等均包含在本次招标范围内。